- 电子烟常识讲解

主讲人  周启宇

目前外界对电子烟的认识不清，行业内也因为快速发展没有统一的认识，不利于我们销售人员对市场和产品的把握。所以我们整理国内外资料（主要是国外英文材料）跟大家做一个统一的讲解。下面我们将从电子烟的发展历史、分类、性能几个方面向大家介绍电子烟。

- 一、电子烟的历史

电子烟大家对他定义很多，大家通常把他的定义为一种模仿卷烟的电子产品，有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉。它是通过雾化手段，将含尼古丁或者不含尼古丁的烟油高温加热变成蒸汽让用户吸食的一种产品。因为他使用过程中不产生一氧化碳、焦油，没有二手烟，所以在欧美地区大家都把作为一种替烟工具，也有人用它做尼古丁替代疗法----也就是常说的戒烟。现在主流的观点认为他应该是一种健康的香烟伴侣，是一种一种新型抽烟工具。

从科学的角度认识：香烟产生的烟是通过燃烧产生的，大部分是细微的悬浮颗粒—是固体，电子烟则采用雾化器将烟油加热到高温直接雾化，产生的是蒸汽——属于液体。这是两种完全不同形态的东西。因此电子烟不能叫做烟，只能叫做雾或蒸汽，而国外常举办这一类电子烟大赛都称之为“蒸汽大赛”就是这个道理。蒸汽和烟对健康的危害对比显而易见，我们就不做过多讲解。下面我们介绍电子烟的发展历史及分类。

美国在二战后曾一度发展尼古丁替代疗法帮助官兵戒烟，20世纪60年代美国的厂商也试图发展电子烟，但都无疾而终。直到2004年中国的一名中医韩力先生取得发明专利，并最终将电子烟推向市场，目前中国是电子烟的发明国和制造大国。中国生产的电子烟占到全球的90%以上。

- 二、电子烟的分类

Smy思美悦是中国电子烟烟的第一批创业者。经历了行业近十年的发展，见证了电子烟发展的每一个时期。

目前市场上流行的电子烟可以分为五大类：

仿真烟、EGO类、机械类、调压类、温控类。

其中调压类包括两种：一种是杆状的如早期加特林和后期大烟雾的“公爵”，另一种是盒子如---god180  功率超大的SMY260，功率可以达到260w。

根据电子烟的具体技术更新发展我们又将电子烟分为6代，第一代为仿真电子烟属于一次性电子烟，外形上仿照真烟大小和外观，电池和烟弹都是一次性，采用气动开关。

现在流行的仿真烟属于第二代。电池和雾化器可以重复使用，只需要更换烟弹即可或者添加烟油，但是外形仍然属于仿真烟。

第三代外形则完全异于仿真烟，采用按键激活雾化器，出现根本性变化他就是市面上的EGO类型，外观小巧灵活功能丰富，EGo类出现使得中国电子烟迅速占领世界市场，天逸和精灵就属于这一类，这类统称小烟。

第四代电子烟，外形较EGo类更大，功能更加强大，增加调压功能。如开始的x-6 ，ss-6 中期出现的加特林烟雾开始变大，后期出现的公爵系列增加显示屏和高温保护，这一类统称为中型烟。

（专为大烟雾设计的机械类介于4-5之间，目前影响力大不如前仅有少量玩家使用。）

第五代电子烟则是以盒子造型出现，它功率超大，有的可以瞬间达到100w以上 代表产品是GOD-180，可以达到180w，后面出现的SMY260更是达到260w 。烟雾量大大超越所有前辈产品。Smy-魔盒 就是这类盒子中最迷你轻巧的一款。

第六代则在第五代基础上增加了温控模式也叫做TC款（temperature- control），雾化器采用温控芯并可以双模式切换，温度始终维持在500°恒温输出，口感好，烟雾大，烟油在恒温条件下化学成分更加稳定，最大程度减少有害物质分解，所以被认为是最健康的产品，目前欧美比较盛行，代表产品有smy50tc，和nimi-60tc都是温控系列里最前沿的产品。

- 电子烟构成

电子烟由电池部分、雾化器、烟油三部分组成。之前的分代主要就是基于电池部分技术的创新所引起的。这里就不在做具体讲解。烟油的发展较为缓慢和稳定，所以我们着重介绍雾化器相关常识。在介绍雾化器之前先向大家普及一下雾化器的发热原理。雾化器主要结构为发热丝、烟油槽、烟嘴、导油棉，目前常用的发热丝基本都是镍铬合金、或者温控用的纯镍。发热丝通电后高温发热，导油棉将烟油运送至发热处直接雾化，在通过烟嘴吸食。

目前雾化器市场产品按照能否拆装可分为一次性成品和可组装（RBA）两类，按照加油方式可分为，有滴油（ RDA）、储油式（RTA）、两种。一次性成品雾化器，它的主要特征是全部合成一体，不可拆装目前除了一次性烟很少有用到。与之相对的可组装ＲＢＡ（Rebuildable Atomizer）开始出现，每一个部件都可组装，后来的ＲＤＡ和ＲＴＡ都算是RBA的一员，RDA主要是为大烟雾设计的后来因为滴油太过麻烦于是出现了储油式的ＲＤＡ，再慢慢演化出现在流行的RTA成品雾化器即常说的ｔａｎｋ。

滴油雾化器

滴油雾化器俗称RDA，结构简单我们就先从他讲起。滴油得名于每用一两次即需要打开雾化器滴油，全过程手动。不仅如此发热丝还需要自己确定阻值并绕好，安装。他主要为三根电极，每根电极有一个或者两个孔，孔上有螺丝控制孔开合。制作者上好发热丝装好棉，滴上上油就可以使用了。滴油雾化器最大的优势是可以将发热丝阻值按照自己的需要，进行制作。发热丝阻值大小决定了雾化器瞬间发热程度，理论上电阻越小发热越快，单位发热量越大，烟雾就越浓越大。但是因为电池自身的原因，当电阻越小，实际就越接近短路状态。

由于装有方案版的电子烟电阻早期的都在1欧以上，无法满足大烟雾的需要，因此才出现了机械烟。机械烟原理就是在电池正负极间连接了一段发热丝，理论上只要电池可以，电阻可以无限小。而滴油雾化器就是为机械定制的。国外称之为RDA，他本身是由国外玩家自己做的，后来被深圳的厂家发现并首次实现标准化由此在欧美盛行。滴油雾化器的出现令大烟雾在欧美得到追捧，它的大烟雾发热原理直接推动了成品雾化器的技术成熟。由于使用过程中需要反复加油，在成品大烟雾雾化器出现后基本落寞，市场上目前很少再有滴油新品推出，国内外都只有少数玩家使用，不过由于他的阻值可以做到0.1及更低，因此仍然是超级烟雾的必备神器。现在大部分玩家更趋向于改造成品雾化器中的发热丝，毕竟不用麻烦的一次次加油。

RTA成品雾化器

RTA成品雾化器也叫tank是相对于机械类RDA滴油雾化器而言的一个称呼。它由电极、雾化芯、储油仓、烟嘴几部分组成，可以分为温控与功率两类。事实上在滴油雾化器出现之前它就已经出现了，比如仿真烟中的雾化器，以及EGO类的雾化器。成品雾化器的显著特征就是标准化雾化芯与储油空间的集成，用户只用加一次油就可以使用很久，导油棉自动从储油仓导油，省去了人工麻烦，而且各个环节都可以组装。

在tank类中又有温控与功率两种，其中功率类也分为大烟雾与小烟雾两类。两者主要是阻值和尺寸不同，小烟雾尺寸小，雾化芯阻值较高一般在1欧以上，大烟雾尺寸一般是小烟的两倍体积，阻值一般在0.2到0.5左右。早期成品烟雾很小，现已接近滴油雾化器的烟雾量,  一般说tank 现在就是代指大烟雾成品雾化器。

温控类又称tc-tank（temperature control）结构与tank一样，只是雾化芯不同，温控采用的是纯镍材质，功率类采用的是镍铬合金。目前温控类如tc-tank  speed-8 温控芯最高支持120wat。其他大部分都在60-80wat。

目前电子烟更新速度极快，基本上针对国外市场来说每个月都有新品，对国内市场则比较滞后，主要还是市场成熟度的问题。目前欧美电子烟已经处于普及状态，而国内尚属萌芽。由于技术发展，各种分类的界限已经慢慢变得模糊，盒子类正越做越小，而其他如很多ＥＧＯ类电子烟也都采用五六代技术，功能越来越丰富，品类越来越齐全，因此严格上的断代分类越来越模糊，这里只是做一个概述，后面我们对电子烟的认识也会逐步丰富和完善！